2013年湖北省普通高校招收中职毕业生统一技能操作考试

机械类专业考试大纲

一、考试性质

2013年湖北省普通高校招收中职毕业生机械类专业统一技能操作考试（以下简称技能操作考试）是由中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校）机械类相关专业毕业生参加的选拔性考试。

二、考试依据及要求

考试依据

1.国家职业标准：

（1）车工（职业编码：6-04-01-01）

（2）铣工（职业编码：6-04-01-02）

（3）钳工（职业编码：6-05-02-01）

（标准发文：劳社厅发[2002]1号、人社厅发[2009]66号）

2．教育部中等职业学校机械制图等9门大类专业基础课程教学大纲。（见教职成[2009]8号文）

考试要求

机械类专业技能操作考试，选择中等职业学校的车工、铣工、钳工技能训练内容，按照国家初级工技术等级标准，要求考生运用机械加工工艺手段，加工工件达到零件图纸技术要求。

三、考试方法及考试用时

在报名时，考生从车工、铣工、钳工中任选1个工种。考试时，考生按所选择的工种抽取试题零件图纸，完成加工零件操作考试。

操作考试成绩满分为200分，专业技能考试成绩以等次形式呈现，共分为五个等次，A为180-200分、B为160-179分、C为140-159分、D为120-139分、E为119分以下（含），其中E为不合格。

车工、铣工、钳工操作考试时间为150分钟。编制工艺，选择刀具、量具、切削用量，调整机床，共50分钟；加工零件100分钟。

四、考试内容

（一）车工

根据加工零件图纸，制定加工工艺（工序与工步），合理选择加工刀具、量具、夹具、切削用量、调整机床，安装工件，使用工具、量具，操作车床（CDS6132）完成零件加工。具体考试内容如下：

1．操作基础

1.1加工零件图纸的识图：读懂轴、套和圆锥、螺纹及圆弧等简单零件图。

1.2根据零件图纸按给定的工艺选项代码进行排序，填写简单的加工工艺（工序与工步）流程，合理选择加工刀具、量具、夹具、切削用量。

1.3熟悉车削刀具几何角度，能刃磨好常用粗、精加工刀具（外圆刀、镗孔刀、切断、切槽刀、圆弧刀、三角螺纹刀）。

1.4工件的正确安装、找正与夹紧。

1.5常用刀具的正确安装与夹紧。

2．操作技能要素及要求

2.1车削多台阶轴零件

（1）车床主轴类台阶轴。

（2）直径尺寸公差IT8。

（3）台阶长度公差等级IT10-IT12

（4）表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

（5）同轴度误差小于0.05mm（用百分表测量）。

2.2切断和车沟槽

（1）直进法切断，切入深度：钢料为22mm，铸件为25mm，切断面平面度误差小于0.1mm。

（2）内沟槽、外沟槽、直形或圆弧形槽，符合图样要求。

（3）槽直径尺寸公差 IT8，表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

2.3车削套（孔）类零件

（1）钻孔精度IT9，表面粗糙度小于等于Ra6.3um，盲孔车削深度不超过40mm。

（2）钻、扩、铰工艺加工孔时孔径公差等级IT8，表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

（3）同轴度误差小于 0.05mm （用百分表测量）。

（4）端面对孔轴线垂直度误差小于0.03mm/100mm。

2.4车削圆锥面

（1）用转动小拖板法车制常用内、外圆锥面。

（2）用万能角度尺检查锥体锥度或用圆锥量规作涂色检验（要求接触面积不少于70%）。

（3）圆锥直径公差等级IT8。

（4）表面粗糙度小于等于Ra6.3um。

（5）圆锥公差等级为IT9(GB11334-89)。

2.5车削成形面（2013年暂不作要求）

（1）凹凸圆弧、单球手柄。

（2）表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

（3）圆度误差不超过±0.2mm。

（4）球的直径公差不超过±0.15mm。

（5）不得用锉刀、砂布。

2.6螺纹（单线）加工

（1）车制普通三角形螺纹（螺距不大于3.0mm）

A．普通螺纹精度8级（GB197-81），用螺纹量规检查合格。

B．螺纹顶径精度IT8。

C．表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

（2）攻、套螺纹

A．普通螺纹精度8级（GB197-81），用螺纹量规检查合格。

B．表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

C．表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

3．安全文明生产及其他

3.1设备设施的正确使用、维护与保养

（1）操作和调整车床，并及时发现一般故障。

（2）车床的润滑与日常保养。

（3）工、刀、量、夹具的正确使用、维护与保养。

3.2职业道德及安全文明生产

（1）正确执行安全技术规范。

（2）做到工作场地整洁，工件、工量具摆放整齐。

（二）铣工

根据加工零件图纸，制定加工工艺（工序与工步），合理选择加工刀具、量具、夹具、切削用量、调整机床，安装工件，使用工具、量具，操作铣床（X5030、X8126）完成零件加工。具体考试内容如下：

1．操作基础

1.1加工零件图纸的识图：读懂带斜面的矩形体、带槽或键的轴、套筒、带台阶或沟槽的多面体等简单零件图。

1.2根据零件图纸按给定的工艺选项代码进行排序，填写简单的加工工艺（工序与工步）流程，合理选择加工刀具、量具、夹具、切削用量。

1.3正确使用铣床通用夹具和专用夹具，并完成工件的安装、找正与夹紧。

1.4常用铣刀具（端铣刀、杆铣刀等）的正确安装、调整与夹紧。

1.5简单的钳工操作如划线、锉。

2．操作技能要素及要求

2.1平面和连接面的加工

（1）铣矩形工件和连接面。

（2）尺寸公差等级达到IT9。

（3）垂直度和平行度IT7。

（4）表面粗糙度小于等于Ra3.2um。

（5）斜面的尺寸公差等级IT12、IT11，角度公差为±15′

2.2台阶、沟槽和键槽的加工及切断

（1）尺寸公差等级IT9。

（2）表面粗糙度Ra3.2 um。

（3）平行度IT7，对称度IT9。

（4）特形沟槽尺寸公差等级IT11。

2.3分度头的应用及加工角度面和刻度

（1）铣角度面时，尺寸公差等级IT9；对称度IT8；角度公差为±5′。

（2）刻线要求线条清晰、粗细相等、长短分清、间距准确。

2.4花键轴的加工（单刀）

（1）键宽尺寸公差等级IT10，小径公差等级IT12。

（2）平行度IT7，对称度IT9。

（3）表面粗糙度小于等于Ra6.3～Ra3.2um。

3．安全文明生产及其他

3.1设备设施的正确使用、维护与保养

（1）操作和调整立/卧铣床，并及时发现一般故障。

（2）立/卧铣床的润滑与日常保养。

（3）工、刀、量、夹具的正确使用、维护与保养。

3.2职业道德及安全文明生产

（1）正确执行安全技术规范。

（2）做到工作场地整洁，工件、工量具摆放整齐。

（三）钳工

根据加工零件图纸，制定加工工艺（工序与工步），合理选择加工工具、刀具、量具、夹具，正确安装工件，使用工具、量具，用手工及钻床（Z516）完成零件加工。具体考试内容如下：

1．操作基础

1.1加工零件图纸的识图：读懂钳工常见的零件图及简单工艺装配图。

1.2根据零件图纸按给定的工艺选项代码进行排序，填写简单的加工工艺（工序与工步）流程，合理选择加工工具、刀具、量具、夹具。

1.3正确使用钳工通用夹具和专用夹具，并完成工件的安装、找正与夹紧。

1.4常用钳工工刀具（钻头、刮刀等）的正确使用、刃磨与保养。

2．操作技能要素及要求

2.1一般工件的平面画线和立体画线

（1）借助高度尺、游标卡尺、角度尺、划规、划针、样冲、品红等画线。

（2）借助分度头的简单分度、画线。

2.2锉削

（1）在100mm×80mm的范围内锉削加工角度样板、公母合套。

（2）平面度公差等级0.04，平行度0.12。

（3）表面粗糙度Ra3.2 um。

2.3锯削

（1）在40mm×40mm的范围内或Φ40mm圆钢。

（2）尺寸公差等级0.8mm。

2.4錾削

（1）在50mm×50mm的范围内錾削各种型面。

（2）尺寸公差等级0.8mm。

2.5孔的加工

（1）在同一平面内钻、铰二三个孔。

（2）尺寸公差等级IT8。

（3）表面粗糙度小于等于Ra1.6um。

（4）位置公差等级Φ0.2mm。

2.6 螺纹的加工

（1）螺纹的手动攻或套螺纹。

（2）螺纹精度等级IT8。

2.7燕尾块、半燕尾块、多角度样板、曲线样板等的加工

（1）形位公差等级IT9。

（2）尺寸公差等级IT8。

（3）表面粗糙度Ra3.2um。

（4）孔距公差0.2mm。

3．安全文明生产及其他

3.1设备设施的正确使用、维护与保养

（1）操作和调整立/台钻床，并及时发现一般故障。

（2）立/台钻床的润滑与日常保养。

（3）工、刀、量、夹具的正确使用、维护与保养。

3.2职业道德及安全文明生产

（1）正确执行安全技术规范。

（2）做到工作场地整洁，工件、工量具摆放整齐。

五、试卷结构、题型及分值比例

（一）车工及铣工工种

全卷分两部分：

第一部分为操作基础能力测试及安全文明生产，题型为选择题和简单计算题。

1．制定加工工艺，选择工艺装备占15%

（1）拟定加工工序与工步（填写工艺卡）。

（2）正确选择工具、夹具、量具、刀具。

2．选择切削用量，安全文明生产占15%

（1）合理选择主运动、进给运动、切削深度。

（2）正确使用（刃磨）切削加工刀具。

（3）遵守操作规程，完成零件加工过程。

第二部分为实际操作部分，加工零件达到的技术要求占70%。

（1）加工零件的尺寸精度。

（2）加工零件的形位精度。

（3）加工零件的表面粗糙度。

（二）钳工工种

全卷共两部分内容：

第一部分为操作基础能力测试及安全文明生产占20%，题型为选择题和简单计算题。

（1）填写加工工艺卡。

（2）合理选择工具、量具。

（3）遵守操作规程，完成零件加工过程。

第二部分为实际操作部分，加工零件达到的技术要求

（1）加工零件的表面粗糙度占15%。

（2）加工零件的尺寸精度占20%。

（3）加工零件的形位精度（包括：平面度、平行度、垂直度、孔距、对称度、角度）占45%。

六、题型示例

车加工样题评分标准

| 项 目 | 项目内容 | 实测精度等级 |  |  |  |  | 配分 | 得分 | 评分员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |
| 尺寸精度 | 尺寸1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 尺寸2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 尺寸3 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 尺寸4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 其余尺寸 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 螺纹精度 | 精度 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 粗糙度 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 粗糙度 | 粗糙度1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 粗糙度2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 粗糙度3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 粗糙度4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 粗糙度5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 注：精度分为五个等级，从A到E的权重分别为0.95；0.85；0.75；0.65；0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钳加工样题评分标准

| 项 目 | 项目内容 | 实测精度等级 |  |  |  |  | 配分 | 得分 | 评分员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |
| 尺寸精度 | 尺寸1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 尺寸2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 尺寸3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 螺纹底孔 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 位置精度 | 螺纹位置 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 平面度 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 平行度 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 垂直度 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 角度 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 粗糙度 | 粗糙度1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 粗糙度2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 粗糙度3 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 粗糙度4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 其余 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 注：精度分为五个等级，从A到E的权重分别为0.95；0.85；0.75；0.65；0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铣加工样题评分标准

| 项 目 | 项目内容 | 实测精度等级 |  |  |  |  | 配分 | 得分 | 评分员签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E |  |  |  |
| 尺寸精度 | 尺寸1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 尺寸2 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 尺寸3 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 尺寸4 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 其余尺寸 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 位置精度 | 对称度1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 对称度2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 粗糙度 | 粗糙度1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 粗糙度2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 粗糙度3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 粗糙度4 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 其余 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 注：精度分为五个等级，从A到E的权重分别为0.95；0.85；0.75；0.65；0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：A、B、C、D等级按图示要求评分；E级为该部分未完成。